RCS-Basic 관제 시스템

기술 사양서

작성일: 2026년 06월 22일
프로젝트: RCS-Basic (Robot Control System – Basic)
대상 로봇: AutoXing crawler_s300_op5 (펌웨어 2.12.21-opi64)

1. 시스템 개요

RCS-Basic 은 AutoXing 사 모바일 로봇을 로컬망에서 직접 제어하는 경량 관제 시스템이다. 기존 풀버전 RCS 에서 운영 현장에 불필요한 기능(Convoy 대열주행, ACS 화재경보 연동, WCS 인터페이스, 다층 권한 관리, 시스템 로그 분리, 엑셀 내보내기, 작업 이동 관리 등)을 제거하고 현장 운영에 핵심적인 기능만 남겨 단순화한 형태이다.

운영 환경 가정

단일 사이트(영역) — 다중 영역/다층 환경도 area_id 단위 운영 가능

로컬망(LAN) 직결 — 클라우드/CSP 미사용, 외부망 노출 없음

MySQL/관제 서버 1대, 로봇 N대, 운영자용 PC + 태블릿

로봇 ↔ 관제 간 통신은 모두 평문 REST/WS (로컬망 신뢰 환경 가정)

2. 하드웨어 / 로봇 사양

2.1 대상 로봇

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 모델 | AutoXing crawler_s300_op5 (기준) |
| 펌웨어 | 2.12.21-opi64 |
| 구동 방식 | 차동 구동 (Differential drive) |
| 최대 전진속도 | 사용자 지정 (기본 1.2 m/s, DB robots.max_speed) |
| 충전 방식 | 자율 도킹 (charge 명령) |
| 적재 방식 | 리프트 잭(서비스 jack_up/jack_down) 기반 |
| 적재 형태 | 랙(카트) 또는 잭 상판 직접 적재 |

2.2 센서 (라이다 기반 환경/랙 인식)

AutoXing 펌웨어는 본체 전·후방 2D LiDAR 를 사용해 SLAM, 글로벌 위치추정, 장애물 회피, 그리고 본 시스템의 핵심 기능인 "랙 다리 인식 기반 정렬"(align_with_rack) 을 수행한다.

2D LiDAR (펌웨어 내장) — 매핑(SLAM) + 글로벌 위치추정 + 동적 장애물 회피

랙 다리 검출 — 정렬 단계에서 등록된 랙 사이즈(rack.specs)와 LiDAR 측정 다리 4점 패턴을 매칭

근접 로봇 감지 — /nearby_robots 토픽으로 페어링된 다른 로봇 인식 (다중 로봇 양보 트리거)

잭 상태 감지 — /jack_state (jacking_up / jacking_down / hold)

랙 감지 상태 — /detected_rack (인식 성공/실패, 다리 좌표)

2.3 잭킹 메커니즘

잭은 본체 상부에 위치한 리프트 플랫폼이다. POI 위치에서 jack_up 시 약 10cm 상승해 랙(카트)을 들어 올리거나, 상판 위 적재물을 들어 운반한다. jack_down 시 랙/적재물을 내려놓는다. 잭 업/다운에는 약 10초가 소요되며, 일부 펌웨어는 잭 다운 직후 짧은 시간 동안 후속 명령에 400 오류를 반환한다 — 본 시스템은 5초 간격 5회 재시도 + 고정 대기로 이를 보정한다.

3. 기술 스택

3.1 백엔드

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| 언어 | Python 3.10 |
| 웹 프레임워크 | FastAPI 0.121.3 |
| ASGI 서버 | uvicorn |
| ORM | SQLAlchemy 2.0.45 + PyMySQL |
| DB | MySQL 8.0 |
| 스케줄러 | APScheduler (BackgroundScheduler) |
| WebSocket 클라이언트 | websocket-client 1.9.0 |
| HTTP 클라이언트 | requests |
| 동시성 | threading + 자체 락 매니저(POI/Zone) |
| 로깅 | stdlib logging + activity_logs 테이블 |

3.2 프론트엔드 (관제 웹)

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| 언어 | TypeScript |
| 프레임워크 | Next.js 16 (App Router) |
| 빌드러 | Turbopack |
| 3D 렌더링 | Three.js (모니터링 페이지) |
| 스타일 | Vanilla CSS (전역 변수 + 일부 인라인) |
| 통신 | fetch (1~2초 폴링) |
| 상태 | React useState / useEffect / Custom Event |

3.3 태블릿 앱 (운영자 단말)

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| 플랫폼 | Android (Kotlin) |
| AGP / Gradle | 8.3.2 / 8.7 |
| minSdk / targetSdk / compileSdk | 24 / 35 / 35 |
| 렌더링 방식 | WebView 로 서버 HTML 동적 로드 |
| 설정 저장 | SharedPreferences (서버 주소, 로봇 ID) |
| 두 종류 | TabletApp (수동배차+제어) / TabletAppSimple (단순 표시) |

3.4 인프라

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| 컨테이너 | Docker Compose v2 (권장) |
| 호스트 OS | Ubuntu 22.04 |
| DB 호스팅 | 호스트 OS 직접 설치 (도커 외부) |
| 네트워크 | 도커 backend 에 extra_hosts: host.docker.internal:host-gateway |
| 포트 | 8002 (API) / 3002 (Web) / 3306 (MySQL) |
| 헬스체크 | GET /ping, GET /health (DB 연결 확인) |

4. 아키텍처 / 통신 방식

4.1 컴포넌트 구성도 (개념)

┌──────────────┐  REST 8002   ┌──────────────┐  REST 8090 / WS  ┌──────────┐
│  관제 웹 PC   │ ───────────▶│ Backend (Py) │ ───────────────▶ │ 로봇 N대 │
│ (Next.js)    │ ◀───────────│ (FastAPI)    │ ◀─────────────── │ AutoXing│
└──────────────┘             └──────┬───────┘                  └──────────┘
                                    │ SQL
                                    ▼
                              ┌──────────────┐
                              │ MySQL 8.0    │
                              └──────────────┘
        ▲ REST 8002 (HTML 폴링)
        │
┌──────────────┐
│  태블릿 앱   │ (WebView → /api/tasks/tablet/{id})
└──────────────┘

4.2 통신 채널 요약

| 주체 → 대상 | 프로토콜 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 관제 웹 → 백엔드 | REST :8002 | 모든 데이터/명령 |
| 태블릿 앱 → 백엔드 | REST :8002 (HTML+fetch) | 수동배차/상태/제어 |
| 백엔드 → 로봇 | REST :8090 | 이동/잭/맵/설정 명령 |
| 백엔드 → 로봇 | WebSocket :8090/ws/v2/topics | 토픽 구독(planning_state, jack_state, detected_rack, nearby_robots) |
| 백엔드 → 관제웹 | 폴링 응답 | SSE/WS 미사용 — 1~2초 주기 polling |

※ 의도적으로 푸시(SSE/WS) 채널을 두지 않음. 단순화·디버깅 용이성·다중 로봇 환경에서의 타이밍 명확성을 위해 폴링 기반으로 통일.

5. 데이터 모델 (MySQL rcs_basic_db)

주요 테이블과 핵심 컬럼만 발췌. 외래키/타임스탬프 등은 생략.

| 테이블 | 핵심 컬럼 |
| --- | --- |
| businesses | 사업장 정보 |
| areas | 영역 — is_main_floor (메인층 / 잭 든 채로 작업할 층) |
| robots | ip_address, model, robot_type(lifting/serving), charging_id, standby_id, max_speed |
| robot_status | 실시간 상태 1행: battery_level, position_x/y/yaw, status(0~4) |
| robot_status_history | 시계열 이력 |
| robot_maps | 매핑 산출물: bag_url, image_url, grid_origin_*, robot_map_id(펌웨어 맵 ID) |
| map_pois | x/y, world_x/y, angle, poi_type, rack_size(S300/S600), area_name |
| map_lines | from_poi_id, to_poi_id, direction(forward/backward/bidirectional), line_type |
| map_polygons | shape_type='polygon' ¦ 'firewall' ¦ 'zone', points_json |
| task_routes | name, work_mode(rack_pickup/delivery_no_rack/simple_move) |
| task_route_waypoints | route_id, poi_id, order, waypoint_type, wait_sec |
| scheduled_tasks | robot_id, route_id, start/end_time, repeat_type, repeat_days, start/end_date |
| task_history | task_id, robot_id, status, started_at, finished_at, error_message |
| activity_logs | category, action, message, source — 운영 감사 로그 |
| alarm_logs | 배터리/오류/이탈 등 알람 |
| users | 단순 인증 |

6. 핵심 기능 — 라이다 기반 랙 인식 및 잭킹

본 시스템의 가장 정교한 동작은 "운반할 랙(카트) 아래로 정확히 들어가서 잭으로 들어 올리고, 목적지에 정확한 자세로 내려놓는" 잭킹 흐름이다. 이를 위해 AutoXing 펌웨어의 LiDAR 기반 랙 인식 알고리즘과 관제측의 사전 등록 정보(rack.specs, Shelves Point)가 함께 동작한다.

6.1 Shelves Point (필수 등록 요건)

align_with_rack 명령은 단순한 좌표 이동이 아니라 "등록된 랙 위치에서 LiDAR 로 랙 다리를 감지하면서 중앙 정렬한다"는 정밀 모드이다. 이 동작을 트리거하려면 펌웨어 맵의 overlay 에 POI 가 type="34", subtype="rack" 으로 등록되어 있어야 한다. 일반 type 으로는 "failed to find rack" 오류로 종료된다.

{
  "type": "34",
  "subtype": "rack",
  "shelvesState": "0",
  "hasFixedLegs": false,
  "dockViaDirection": "front",
  "mapOverlay": true
}

맵 저장/동기화 시 시스템은 jack 타입 POI 들을 위 형식으로 자동 변환해 overlay 에 포함시킨다. 중복 등록을 막기 위해 기존 type="34" 항목을 모두 제거한 뒤 새로 추가한다.

6.2 rack.specs — 랙 사이즈 매칭

펌웨어는 등록된 rack.specs 후보들 중 LiDAR 측정 다리 패턴과 가장 가까운 spec 을 매칭한다. 여러 spec 을 등록하면 잘못된 spec 과 매칭되어 "Wrong rack size"(12006) 오류가 빈번해진다. 이를 회피하기 위해 본 시스템은 로봇 모델명 기준 단일 spec 만 동기화한다.

S300 (소형) 정의

{"width": 0.765, "depth": 0.765,
 "margin": [0.0925]*4,
 "alignment": "center", "alignment_margin_back": 0.02,
 "leg_shape": "other", "leg_size": 0.04,
 "foot_radius": 0.02,
 "cargo_to_jack_front_edge_min_distance": 0.05}

S600 (대형) 정의

{"width": 0.83, "depth": 0.87,
 "margin": [0.1]*4,
 "alignment": "center", "alignment_margin_back": 0.02,
 "leg_shape": "other", "leg_size": 0.05,
 "foot_radius": 0.025,
 "cargo_to_jack_front_edge_min_distance": 0.05}

로봇 모델 → 단일 spec 매핑

| robot.model | 사용 spec |
| --- | --- |
| crawler_s300_op5 | S300 |
| crawler_heavy | S600 |
| (매핑 없음) | S300 (안전 디폴트) |

6.3 align_with_rack 정밀 정렬 시퀀스

코드 위치: BackEnd/app/services/jack_service.py — align_with_retry()

다음 시퀀스로 진행한다.

[1] 등록된 Shelves Point 좌표로 align_with_rack 명령 — 펌웨어가 path planner 로 접근

[2] LiDAR 로 랙 다리 4점 패턴 인식 (rack.specs 매칭)

[3] 다리 사이 중심점 계산 → 미세 조정 이동으로 본체 정렬

[4] 도착 시 succeeded 반환 — 그 직후 호출측이 jack_up 호출하면 랙 들기 완료

실패 케이스 (rack_detection_error) 4단계 자동 회복:

| 시도 | 조치 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1회차 | 그대로 재실행 | 일시적 LiDAR 노이즈 회피 |
| 2회차 | 위치 재로컬화 (start_global_positioning) 후 재시도 | 로컬화 드리프트 보정 |
| 3회차 | 0.5m 후진 + 재로컬화 후 재시도 | 랙 너무 가까이서 시작한 경우 회피 |
| 4회차 | 좌측 30cm 측면 우회 + 재로컬화 후 재시도 | 특정 각도에서 다리 잘림 회피 |

4회 모두 실패 시 작업은 "랙 정렬 실패" 로 종료되고 activity_logs / task_history 에 기록된다. 운영자가 수동으로 "현 위치" 버튼으로 POI 좌표를 재등록하면 대부분 해결된다.

6.4 잭킹 흐름 (rack_pickup 모드)

충전소(C1)
  → 사전 접근 POI (운영자가 'C1-1' 등록 시 자동 경유) 또는 충전소 좌표 직접
  → standby POI (R1, 랙 위치) 까지 standard 이동
  → align_with_rack (LiDAR 랙 다리 인식 → 중앙 정렬)
  → jack_up (10초 대기, 푸트프린트가 랙 사이즈로 확장됨 — /robot_model 토픽으로 반영)
  → to_unload_point (정밀 이동, '랙 든 상태' path)
  → jack_down (10초 대기 + 400 오류 시 5초 간격 5회 재시도)
  → 다음 jack POI 가 있으면 다시 align → jack_up → to_unload_point → jack_down ... 반복
  → 마지막 jack POI 처리 후 R1 으로 복귀 (잭 상태에 따라 align+jack_up 후 이동)
  → R1 에서 jack_down 으로 랙 보관
  → 충전소(C1) 복귀 — 사전 접근 POI (C1-1) → charge 명령 (5회 재시도)

6.5 충전소 도킹 (자동 + 수동 통일)

충전소 POI(예: C1) 옆에 같은 맵에 "<C1>-1" 이름 POI 를 등록해 두면, 시스템이 자동으로 해당 위치로 먼저 standard 이동 후 charge 명령을 실행한다. 등록 안 된 경우 충전소 좌표로 직접 standard 이동 후 charge — 동작은 동일.

1단계: standard 이동 (사전 접근 POI 또는 충전소 좌표)

2단계: 안정화 sleep 2초

3단계: charge 명령 (cx, cy, cyaw, charge_retry_count=3) — 5회 외부 재시도 + 각 120초 timeout

적용 위치 4곳 모두 동일:
 (1) scheduler._return_to_charger (작업 종료 후 자동)
 (2) jack_service charging waypoint (경로 중 충전 단계)
 (3) robot.api_dock_to_charger (제어패널 dock 버튼)
 (4) jack_service.force_return_and_dock (강제 종료 시 — (1) 호출)

7. 작업 모드 (work_mode) 3종 비교

| 항목 | rack_pickup | delivery_no_rack | simple_move |
| --- | --- | --- | --- |
| 잭업 의미 | 랙(카트)을 들어 올림 | 잭 상판 적재물 들어 올림 | 사용 안 함 |
| align_with_rack 필요 | 예 (랙 다리 인식) | 아니오 | 아니오 |
| 이동 명령 type | to_unload_point (정밀) | standard | standard |
| 허용 로봇 타입 | lifting | lifting | lifting, serving |
| 대표 시나리오 | 공장 카트 셔틀 | 물품 배달 | 안내/서빙 단순 이동 |
| 추가 목적지 사이클 | align+잭업+이동+잭다운 | 잭업+이동+잭다운 | 이동만 |

8. 다중 로봇 조율 (충돌·데드락 회피)

8.1 POI 락 (poi_lock.py)

정적 목적지(잭/대기/충전소 POI)를 같은 시점에 두 로봇이 점유하지 못하도록 in-memory 락. 작업 시작 시 경로상 모든 POI 를 try_acquire 로 한 번에 락 — 하나라도 충돌하면 전체 롤백. 작업 종료/예외/취소 시 release_all_by_robot 로 일괄 해제. 같은 로봇은 재진입 허용.

8.2 Zone 락 (zone_lock.py + zone_guard.py)

좁은 양방향 통로 등 "한 번에 한 로봇만 통과해야 하는 구간" 을 MapPolygon 의 shape_type='zone' 으로 등록한다. 이동 직전 zone_guard 가 현재 pose → 목적지 선분이 어떤 zone 폴리곤과 교차/포함되는지 geometry.py 의 ray casting + 선분 교차 알고리즘으로 판정. 필요한 zone 모두 락 획득까지 최대 60초 대기.

load_zone_polygons(map_id) — 해당 맵의 모든 zone 폴리곤 로드

zones_crossed_by_segment(zones, p1, p2) — 선분이 통과할 zone id 리스트

zones_containing_point(zones, x, y) — 끝점이 포함된 zone id 리스트

try_acquire(zone_ids, robot_id) — 원자적 락 시도, 충돌 시 전체 롤백

8.3 Deadlock Monitor (deadlock_monitor.py) — 현재 비활성

AutoXing 펌웨어는 P2P 분산 회피만 수행해 좁은 통로에서 두 로봇이 마주보거나 동일 목적지를 점유하면 풀리지 않는 정체가 생긴다. 본 모니터는 WebSocket 으로 /planning_state, /nearby_robots 를 5초 주기 폴링하며 다음 두 패턴을 25초 연속 관측 시 데드락으로 판정하고 한쪽을 양보시킨다.

(A) is_waiting_for_dest == True 가 연속 5샘플 (25초)

(B) move_state == 'moving' 인데 remaining_distance 변화가 0.05m 미만

근접 로봇 감지(nearby_count > 0)가 3샘플 이상 지속되면 임계 단축 (15초)

양보 대상 = 데드락 후보 중 robot_id 가장 큰 로봇

양보 후 30초 대기 → POI 락 재획득 가능하면 별도 스레드로 재실행

정밀 동작(align/잭킹/충전/대기 상태) 은 정상 미세 움직임이므로 감지 제외

현재 운영 사이트엔 좁은 통로가 없어 main.py 에서 비활성(주석) 처리. POI 락 / Zone 락 / safe_move 자동 재시도 / align_with_retry 4단계 회복은 그대로 동작.

8.4 자동 재시도용 메타데이터

_active_route_jobs[ip] — 진행 중 작업의 입력(waypoints, manual_confirm, area_id, work_mode) 보관

_paused_route_jobs[ip] — 양보로 일시정지된 작업 + paused_at + retries_left

consume_paused_job(ip) — 재실행 직전 메타 꺼내가며 제거

8.5 safe_thread (thread_utils.py)

daemon 백그라운드 스레드의 예외가 조용히 사라지지 않도록 try/except 로 래핑하는 헬퍼. 예외 발생 시 logger.exception + activity_logs(category='system', action='thread_crash') 에 기록.

9. 사용자 제어 — 정지/일시정지/강제종료

| 명령 | API | 동작 요약 |
| --- | --- | --- |
| 일시정지(pause) | POST /api/robots/remote/pause/{ip} | _paused_flags set + 현재 이동 cancel. 재개 시 같은 이동 자동 재시도. |
| 재개(resume) | POST /api/robots/remote/resume/{ip} | paused 해제, 대기 중인 wait_move/safe_move/_interruptible_sleep 진행 |
| 즉시 중단 | POST /api/robots/remote/stop-all/{ip} | _stop_flags set + 이동 cancel + jack_down. 그 자리 정지(자동 복귀 X). |
| 강제 종료 | POST /api/robots/remote/force-return/{ip} | work_mode 별 분기 (아래 표) |
| 수동 confirm | POST /api/robots/remote/confirm/{ip} | wait_for_confirm 대기 즉시 깨움 → 출발 |
| 다음 포인트 | POST /api/robots/remote/next-point/{ip} | waiting_next_or_return 상태에서 추가 목적지 지정 |
| 복귀 | POST /api/robots/remote/return/{ip} | waiting_next_or_return 상태에서 복귀 트리거 |

9.1 강제 종료 work_mode 분기

| work_mode | 동작 |
| --- | --- |
| rack_pickup | 잭업(이미 들고 있어도 시도) → R1(랙 위치) 복귀 → 잭다운 → 충전소 |
| delivery_no_rack | 안전 위해 잭다운 한 번 시도 → 충전소 |
| simple_move | 잭 조작 없이 곧장 충전소 |

프론트엔드 confirm 문구도 work_mode 에 따라 자동 분기 ("랙을 원래 위치(R1)에 두고 ...", "잭을 내린 뒤 충전소로 복귀", "곧바로 충전소로 복귀").

9.2 좀비 스레드 방지 — stop_robot_job 강화

초기 구현에서는 stop_robot_job 이 _stop_flags 만 set 하므로 wait_for_confirm 안에서 Event.wait(30분) 으로 대기 중인 작업은 즉시 빠져나오지 못해 최대 30분 좀비 thread 가 발생했다. 현재는 stop_robot_job 이 _confirm_events 의 Event 도 set 하여 wait_for_confirm 이 즉시 깨어나고, 곧이은 _check_stop() 에서 RuntimeError 로 정상 종료된다.

wait_for_confirm 자체도 try/finally 로 _confirm_events 정리 보장 — 예외 시 좀비 entry 누적 방지.

10. 백엔드 API 카테고리

10.1 인증 / 사용자

POST /api/auth/login, POST /api/auth/logout

GET/PUT /api/users/me/password

10.2 로봇 관리 / 실시간

GET /api/robots — 목록

POST /api/robots/register — IP 입력 → 자동 정보 조회 후 등록

GET/PATCH/DELETE /api/robots/{id}

POST /api/robots/{id}/switch-floor — 층 전환 + 맵 동기화

GET /api/robots/quick-status/{ip} — 배터리, run_state, 온라인

GET /api/robots/job-status — 모든 로봇 작업 상태 (work_mode 노출)

GET /api/robots/job-status/{ip}

10.3 로봇 원격 제어

POST /api/robots/remote/{pause|resume|stop-all|confirm|return|next-point|force-return}/{ip}

POST /api/robots/remote/dock/{ip} — 충전소 복귀 (C1-1 자동 경유)

POST /api/robots/remote/jack/{ip}/{jack_up|jack_down}

POST /api/robots/remote/cancel-move/{ip}

POST /api/robots/remote/return-to-standby/{ip} — 잭업 → R1 → 잭다운

POST /api/robots/remote/relocalize/{ip} — 위치 복구

POST /api/robots/remote/control-mode/{ip} — auto/remote 모드 전환

POST /api/robots/remote/twist/{ip} — Twist (linear/angular velocity)

POST /api/robots/remote/shutdown/{ip} — 로봇 종료

10.4 맵 / POI

GET /api/map/active-pois, GET /api/map/default-area

맵 매핑 시작/중단/저장, sync (일반 / full restart)

POI / 라인 / 폴리곤 CRUD — 이름 중복 사전 체크

Shelves Point 자동 포함 (rack_pickup 동작 필수)

rack.specs 자동 단일화 동기화

10.5 작업 관리

경로(routes) CRUD + work_mode 검증 + 이름 중복 체크

스케줄 CRUD (once/daily/weekly), 즉시 실행, 토글, 종료 시간까지 반복

POST /api/tasks/manual-run-pois — 수동 배차 (work_mode 전달)

POST /api/tasks/batch-manual — 다중 로봇 배치 배차 + 반복 횟수

이력 조회 (필터/통계)

태블릿 페이지: GET /api/tasks/tablet/{robot_id}, GET /api/tasks/tablet-simple/{robot_id}

10.6 설정 / 로그 / 백업

GET/PATCH /api/settings/system-name — RCS·태블릿 공통 시스템 이름 SSOT

GET /api/activity-logs — 카테고리/액션/소스 필터, 페이징

POST /api/backup/create, POST /api/backup/restore — DB 백업

잭 테스트 — POST /api/jack-test/start, GET /api/jack-test/status/{job_id}

헬스 체크 — GET /ping, GET /health (DB 연결 확인)

11. 관제 웹 프론트엔드 기능

11.1 모니터링 페이지 (3D)

Three.js 로 맵 이미지를 텍스처화 + 로봇/POI/라인/폴리곤 3D 마커

로봇 풋프린트 박스 — 잭 업 시 랙 사이즈(0.83 x 0.87 등)로 확장 시각화

잭 POI: 2D 박스(rack 크기) + V자 쉐브론(접근 방향) + 90도 보정

충전소 마커는 도킹 자세 반대 0.5m 이동 — 로봇 도킹 시 가려지지 않게

좌측 패널: 수동 배차 + 작업 중 로봇 카드 (ActiveJobsPanel)

⏸ 정지 / ▶ 재개 / ■ 강제 종료 (work_mode 별 confirm 문구)

우측 패널: 작업 현황 (JobStatusPanel) + 진행 카드 + 오늘 스케줄 + 최근 이력

로봇 페이지네이션 (5대 단위), 색상별 이동 경로 표시 (현재→목적지 직선)

잭 테스트 패널, 데이터 로딩 스피너

11.2 맵 페이지

매핑 시작/중단/저장 — 영역 이름 중복 사전 체크

POI 편집 팝업 — 타입별 prefix 자동 생성 (C 충전소, J 작업, R 랙, W 경유지)

작업 포인트(jack POI) 생성 — 보라색 마커

가상벽(폴리곤) / zone 폴리곤 그리기

충전소 자동 등록, "현 위치" 버튼으로 POI 재등록

맵 ↔ 모니터링 동기화 (default-area 기반)

맵 저장 후 자동 sync — 소스 로봇 위치 보정 + grid_origin 자동 보정

11.3 로봇 관리

IP 입력 → 펌웨어 직접 조회 → 정보 자동 등록

등록 즉시 리스트 갱신

robot_type (lifting/serving) 지정

max_speed DB 저장 + 서버 시작 시 자동 적용 (apply_saved_speeds)

로봇별 charging_id / standby_id 지정

설정 완료 모달

11.4 작업 관리

경로 카드 UI — 드래그 순서 변경, 타입 선택, 대기시간

스케줄 — CLOi 스타일 모달 (날짜/시간/반복 요일/종료)

수동 배차 + 일괄 배차 (다중 로봇 동시 시작)

이름 중복 체크, 커스텀 alert/confirm 모달

11.5 설정 / 로그

비밀번호 변경, DB 백업/복원

시스템 이름 변경 — 서버 단일 진실 원천. TopBar 마운트 시 fetch + custom event 즉시 갱신

활동 로그 조회 (필터/페이징)

12. 태블릿 앱

12.1 TabletApp (기존, 수동배차 + 제어)

헤더: 시스템 이름(60초 동기화) + 로봇 이름 + 상태 + 종료/설정/홈 버튼

수동 배차: 작업 종류(work_mode) 선택 + 픽업/드롭오프 (lifting → 3종, serving → simple_move 만)

simple_move 선택 시 라벨 자동 변경 ("시작 위치 / 도착 위치")

진행 상태: 작업 종류, 현재 단계, 출발 대기 시 5초 자동 confirm

제어 패널 모달 — 잭 업/다운, 이동 취소, 충전소 복귀, 원격 조종, 위치 복구

스케줄 목록 + 즉시 실행/토글, 시간 범위 밖 비활성

장애물 감지 시 배너 + 알림음

12.2 TabletAppSimple (단순 표시)

좌상단: 앱 네이티브 설정 버튼 (어두운 원형, elevation — WebView 위 가시성 보장)

상단 가운데: 시스템 이름 (60초 동기화)

우상단: 로봇 이름

중앙 가장 큰 글씨: 현재 상태 (이동중/대기/충전 등 — 상태별 색상)

그 밑: 목적지 이름

오프라인 배너 (job-status fetch 실패 시)

12.3 WebView 동작

두 앱 모두 Android 측은 단순 WebView shell 이고, 화면은 서버가 동적 렌더링한 HTML 을 WebView 가 로드한다. (수정 시 APK 재빌드 불필요 — 서버 재배포만)

TabletApp: WebView.loadUrl("http://서버IP:8002/api/tasks/tablet/{robot_id}")

TabletAppSimple: WebView.loadUrl("http://서버IP:8002/api/tasks/tablet-simple/{robot_id}")

첫 실행 시 다이얼로그 — 서버 주소 / 로봇 ID 입력 → SharedPreferences 저장

JavascriptInterface ("Android") — openSettings / goHome 브리지

FLAG_KEEP_SCREEN_ON, hideSystemUI — 키오스크 모드

13. AutoXing 로봇 API 핵심

| 용도 | 메서드 / 경로 |
| --- | --- |
| 이동 명령 | POST /chassis/moves (type: standard, align_with_rack, to_unload_point, charge) |
| 이동 조회/취소 | GET /chassis/moves/{id} / PATCH /chassis/moves/current {state:'cancelled'} |
| 현재 pose | GET /chassis/pose |
| 잭 | POST /services/jack_up, POST /services/jack_down |
| 맵 | GET/POST/PATCH/DELETE /maps/{id} |
| 현재 맵 선택 | POST /chassis/current-map (overlays_version 강제 reload) |
| 사용자 설정 | GET/PATCH /system/settings/user (rack.specs 포함) |
| 서비스 재시작 | POST /services/restart_py_axbot (full sync 후) |
| 위치 보정 | POST /services/start_global_positioning |
| WebSocket | ws://{ip}:8090/ws/v2/topics (enable_topic 메시지로 구독) |

핵심 노하우

overlays_version 자동 갱신 안 됨 → PATCH 후 POST /chassis/current-map 으로 강제 reload

full 동기화 흐름: 서비스 재시작 → 90초 대기 → Shelves Point PATCH → current-map 재선택

잭 다운 직후 짧은 시간 동안 명령에 400 반환 — 5초 간격 5회 자동 재시도

create_move 실패 (failed to calc global path 등) → safe_move 가 자동 재시도

14. 운영 / 배포

14.1 도커 구성

services:
  backend:
    build: ./BackEnd
    ports: ["8002:8002"]
    environment:
      - DB_HOST=${DB_HOST:-host.docker.internal}
      - DB_USER=${DB_USER}
      - DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD}
      - DB_NAME=${DB_NAME}
    extra_hosts:
      - "host.docker.internal:host-gateway"
    healthcheck:
      test: ["CMD", "python", "-c", "import urllib.request; urllib.request.urlopen('http://localhost:8002/ping')"]

  frontend:
    build:
      context: ./frontend
      args:
        - NEXT_PUBLIC_API_URL=${NEXT_PUBLIC_API_URL}
    ports: ["3002:3002"]
    depends_on:
      backend: { condition: service_healthy }

14.2 .env 예시

SERVER_IP=192.168.20.3
DB_HOST=host.docker.internal
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=1234
DB_NAME=rcs_basic_db
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://192.168.20.3:8002

14.3 배포 절차

git pull origin feature/backend_noah

DB 컬럼 마이그레이션 (ALTER TABLE; 새 컬럼 robot_type / work_mode / rack_size / area_name)

docker compose down --remove-orphans

docker compose build --no-cache frontend backend

docker compose up -d

curl /ping, /health, /api/settings/system-name 으로 검증

14.4 IP 변경 시

.env 의 SERVER_IP / NEXT_PUBLIC_API_URL 갱신

프론트 캐시 무시 재빌드 (NEXT_PUBLIC_API_URL 빌드 시 인라인)

태블릿 앱 설정에서 서버 주소 변경

14.5 접속 주소

| 용도 | URL |
| --- | --- |
| 관제 웹 | http://{서버IP}:3002 |
| API | http://{서버IP}:8002 |
| 태블릿 (수동배차+제어) | http://{서버IP}:8002/api/tasks/tablet/{robot_id} |
| 태블릿 (단순) | http://{서버IP}:8002/api/tasks/tablet-simple/{robot_id} |
| 헬스체크 | http://{서버IP}:8002/health |

15. 알려진 미해결 이슈

align_with_rack 실패(rack_detection_error) — 4단계 회복으로도 인식 못 하는 케이스 → 운영자 "현 위치" 재등록 필요

rack_area_id 사용 불가 (regionType 미확인 — AutoXing 문의 필요)

detectRackSize REST 없음 (SDK 전용)

잭 다운 후 로봇 빠져나오기 시간 불확실 (고정 10초 + 400 시 5초 간격 재시도로 보정)

to_unload_point J1 이동 미작동 사례 — 좌표 정확도 또는 맵 grid_origin 의심

맵 변경 시 경로 waypoint POI ID 자동 재매핑 미구현 (현재 수동 DB UPDATE)

16. 보안 / 품질 특징

인증: 단순 password (관리자급 단일 계정)

HTTPS 미적용 — 로컬망 사용 전제

WebSocket 보안 없음 — 로봇이 신뢰망 안에 있다는 전제

스레드 관리: safe_thread 도입 — 일부 라우터는 직접 threading.Thread 사용 (점진 마이그레이션 중)

wait_for_confirm: stop_robot_job 이 confirm event 까지 set → 즉시 깨움 (좀비 thread 방지)

DB session: try/finally 로 close 보장, get_db dependency 가 rollback 처리

백업: DB dump 라우터 + activity_logs 함께 백업

부록 A. 주요 코드 위치

| 영역 | 파일 |
| --- | --- |
| FastAPI 진입점 | BackEnd/app/main.py |
| DB 연결 | BackEnd/app/database.py |
| 로봇 라우터 | BackEnd/app/routers/robot.py |
| 맵 라우터 | BackEnd/app/routers/map.py |
| 작업 라우터 (태블릿 페이지 포함) | BackEnd/app/routers/task.py |
| 설정 라우터 (system-name) | BackEnd/app/routers/settings.py |
| 경로 실행 / 강제종료 | BackEnd/app/services/jack_service.py |
| 스케줄러 / 충전소 자동 복귀 | BackEnd/app/services/scheduler.py |
| POI 락 | BackEnd/app/services/poi_lock.py |
| Zone 락 / Zone Guard | BackEnd/app/services/zone_lock.py, zone_guard.py |
| 폴리곤 지오메트리 | BackEnd/app/services/geometry.py |
| 데드락 모니터 | BackEnd/app/services/deadlock_monitor.py |
| safe_thread | BackEnd/app/services/thread_utils.py |
| rack.specs / robot_types 상수 | BackEnd/app/constants/ |
| 태블릿 템플릿 | BackEnd/app/templates/tablet.html, tablet_simple.html |
| 프론트 모니터링 | frontend/app/monitoring/ |
| 프론트 컴포넌트(작업 카드) | frontend/app/components/ui/monitoring/ |
| Android (수동배차+제어) | TabletApp/ |
| Android (단순 표시) | TabletAppSimple/ |

— 끝 —